# Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

# 1. Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Разбиение сети на подсети

### 2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.16.20.0/24 |
| Префикс маски | /24 |
| Маска | 255.255.255.0 |
| Broadcast-адрес | 172.16.20.255 |
| Адрес сети в двоичной форме | 10101100.00010000.00010100.00000000 |
| Маска в двоичной форме | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Число возможных подсетей | 2^8=256 |
| Диапазон адресов узлов | 172.16.20.1 - 172.16.20.254 |

Разбиение на 3 подсети с узлами 126, 62, 62

Подсеть 1 (на 126 узлов).

Требуется 126 + 2 = 128 адресов → 2⁷ = 128 → префикс /25
Маска: 11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128
- Адрес подсети: 172.16.20.0/25
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126
- Broadcast: 172.16.20.127

Подсеть 2 (на 62 узла). Требуется 62 + 2 = 64 адреса → 2⁶ = 64 → префикс /26
Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192
- Адрес подсети: 172.16.20.128/26 (следующий блок после broadcast’а первой подсети)
- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- Broadcast: 172.16.20.191

Подсеть 3 (на 62 узла). Требуется 62 + 2 = 64 адреса → префикс /26
Маска: 255.255.255.192
- Адрес подсети: 172.16.20.192/26 (следующий блок после broadcast’а второй подсети)
- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254
- Broadcast: 172.16.20.255

Все подсети не пересекаются и полностью используют адресное пространство исходной сети /24.

- Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.64/26 |
| Префикс маски | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.127 |
| Адрес сети в двоичной форме | 00001010.00001010.00000001.01000000 |
| Маска в двоичной форме | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Число возможных подсетей | 2^6=64 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.65 - 10.10.1.126 |

Чтобы разбить подсеть на 30 узлов, нужно 30 + 2 = 32 адреса, следовательно маска подсети будет 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224 = /27. Диапазон адресов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94. Адрес подсети: 10.10.1.64. Широковещательный адрес: 10.10.1.95.

характеристики для выделенной подсети.

- Адрес подсети: 10.10.1.64

- Маска: 255.255.255.224

- Префикс: /27

- Broadcast-адрес: 10.10.1.95

- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94

- Число узлов: 30

- Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.0/26 |
| Префикс маски | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.63 |
| Адрес сети в двоичной форме | 00001010.00001010.00000001.00000000 |
| Маска в двоичной форме | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Число возможных подсетей | 2^6=64 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.1 - 10.10.1.62 |

Чтобы разбить подсеть на 14 узлов, нужно 14 + 2 = 16 адресов, следовательно маска подсети будет 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240 = /28. Диапазон адресов: 10.10.1.1 - 10.10.1.14. Адрес подсети: 10.10.1.0. Широковещательный адрес: 10.10.1.15.

### 2.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

- Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес 2001:db8:c0de::/48 — адрес из документационного IPv6-пространства (префикс 2001:db8::/32 зарезервирован для примеров и документации).

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2001:db8:c0de::/48 |
| Длина префикса | 48 |
| Префикс | 2001:db8:c0de:: |
| Маска (нотация) | /48 |
| Диапазон адресов узлов | 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID).

Исходный префикс сети — /48. Для разбиения сети на 2 подсети используется 1 старший бит из 16-битного поля Subnet ID, следующего за префиксом глобальной маршрутизации. В результате длина префикса увеличивается до /49. Последние 64 бита остаются идентификатором интерфейса узла.

- Подсеть A: 2001:db8:c0de:0000::/49

- Подсеть B: 2001:db8:c0de:8000::/49

значение старшего бита Subnet ID равно 0 для первой подсети и 1 для второй, что делит адресное пространство /48 на две равные части.

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID).

В этом способе сначала выбирается одна стандартная подсеть /64 из исходной сети, например:

2001:db8:c0de:0000::/64

Для получения 2 подсетей используется 1 бит из 64-битного поля Interface ID. Длина префикса увеличивается с /64 до /65, при этом размер идентификатора интерфейса уменьшается с 64 до 63 бит.

- Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0000::/65

- Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8000::/65

первый бит Interface ID принимает значение 0 или 1, что приводит к разделению одной подсети /64 на две равные подсети /65.

- Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес 2a02:6b8::/64 — глобальный unicast IPv6-адрес (публично маршрутизируемое адресное пространство, префикс 2000::/3).
Первые 64 бита фиксированы и образуют префикс сети, оставшиеся 64 бита используются в качестве идентификатора интерфейса узла (Interface ID).

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2a02:6b8::/64 |
| Длина префикса | 64 |
| Префикс | 2a02:6b8:0000:0000 |
| Маска (нотация) | ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 |
| Диапазон адресов узлов | 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff |

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID).

При данном подходе следующий за префиксом /64 бит интерпретируется как начало идентификатора подсети. Для получения 2 подсетей используется 1 дополнительный бит, что увеличивает длину префикса до /65.

- Подсеть A: 2a02:6b8::/65

- Подсеть B: 2a02:6b8:8000::/65

старший бит в части адреса, следующей за исходным 64-битным префиксом, принимает значение 0 (подсеть A) или 1 (подсеть B), что логически разделяет пространство на две равные части.

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID).

В этом способе разбиение выполняется за счёт поля идентификатора интерфейса. Для получения 2 подсетей используется 1 бит из 64-битного Interface ID, что увеличивает длину префикса с /64 до /65 и уменьшает размер идентификатора интерфейса до 63 бит.

- Подсеть 1: 2a02:6b8::/65

- Подсеть 2: 2a02:6b8:8000::/65

первый бит идентификатора интерфейса (65-й бит полного адреса) равен 0 для первой подсети и 1 для второй. Это делит адресное пространство исходной сети /64 на две равные подсети /65, уменьшая поле для адресации узлов.

Ключевое отличие в пояснениях: В первом способе акцент на логическом расширении префикса сети, во втором — на заимствовании бит из поля узла (Interface ID), что соответствует разным подходам к проектированию иерархии, описанным в методичке.

## 2.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- Запущены GNS3 VM и GNS3, после чего создан новый проект. В рабочем пространстве размещены и соединены устройства строго в соответствии с заданной топологией: для подсети IPv4 используется маршрутизатор FRR, для подсети IPv6 — маршрутизатор VyOS (?@fig-1). Имена устройств изменены по установленному шаблону: коммутаторы — msk-bahis-sw-0x, маршрутизаторы — msk-bahis-gw-0x, узлы VPCS — PCx-bahis. На соединении между сервером с двойной адресацией и ближайшим к нему коммутатором включён захват трафика для последующего анализа (?@fig-1).

рис. 1

- Настроена IPv4-адресация на узле PC1 в соответствии с таблицей адресации: назначен адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1, после чего конфигурация сохранена и проверена командами show ip и show ipv6 (?@fig-2). Вывод подтверждает корректную установку IPv4-адреса и наличие только link-local IPv6-адреса, что соответствует условиям задания.

рис. 2

- На узле PC2 выполнена настройка IPv4-адреса 172.16.20.138/25 с указанием шлюза 172.16.20.129. Конфигурация сохранена, после чего параметры сети проверены с помощью команд show ip и show ipv6 (?@fig-3). Результаты вывода подтверждают правильность адресации IPv4 и автоматическое формирование IPv6 link-local адреса.

рис. 3

- На узле Server настроен IPv4-адрес 64.100.1.10/24 с шлюзом по умолчанию 64.100.1.1. После сохранения конфигурации выполнена проверка сетевых параметров командой show ip, которая подтверждает корректное назначение адреса и шлюза (?@fig-4).

рис. 4

- На маршрутизаторе FRR msk-bahis-gw-01 выполнена настройка IPv4-адресации интерфейсов локальной сети в соответствии с таблицей адресации. Интерфейсу eth0 назначен адрес 172.16.20.1/25, интерфейсу eth1 — 172.16.20.129/25, интерфейсу eth2 — 64.100.1.1/24, после чего все интерфейсы были переведены в активное состояние командой no shutdown (?@fig-5). Конфигурация маршрутизатора сохранена в постоянную память командой write memory, что подтверждает корректное применение настроек.

рис. 5

- Выполнена проверка конфигурации маршрутизатора msk-bahis-gw-01. Командой show running-config подтверждено наличие настроенных IPv4-адресов на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в полном соответствии с таблицей адресации, а также корректное имя устройства и использование интегрированной конфигурации FRR (?@fig-6). Дополнительно командой show interface brief проверено состояние интерфейсов: интерфейсы eth0, eth1 и eth2 находятся в состоянии up и имеют назначенные IPv4-адреса, что подтверждает корректность настройки и готовность маршрутизатора к передаче трафика (?@fig-7).

рис. 6

рис. 7

- С узла PC2 выполнена проверка связности с PC1 и сервером двойного стека с использованием команд ping и trace. Эхо-запросы к узлу PC1 (172.16.20.10) успешно доставляются, что подтверждается получением ICMP-ответов без потерь, а трассировка показывает прохождение трафика через шлюз 172.16.20.129 с достижением конечного узла (?@fig-8). Аналогично, узел PC2 успешно обменивается ICMP-пакетами с сервером двойного стека 64.100.1.10, а вывод команды trace подтверждает корректный маршрут через интерфейс маршрутизатора FRR (?@fig-9).

рис. 8

рис. 9

- На узле Server выполнена настройка IPv6-адресации в соответствии с таблицей адресации: назначен глобальный адрес 2001:db8:c0de:11::a/64, после чего конфигурация сохранена. Проверка командами show ip и show ipv6 подтверждает сохранение ранее настроенного IPv4-адреса и корректное добавление глобального IPv6-адреса вместе с link-local адресом (?@fig-10).

рис. 10

- На узле PC3 настроен IPv6-адрес 2001:db8:c0de:12::a/64 и выполнено сохранение конфигурации. Вывод команды show ip показывает отсутствие IPv4-адреса, а команда show ipv6 подтверждает наличие глобального IPv6-адреса и автоматически сформированного link-local адреса, что соответствует заданным условиям (?@fig-11).

рис. 11

- На узле PC4 выполнена настройка IPv6-адреса 2001:db8:c0de:13::a/64 с последующим сохранением конфигурации. Проверка конфигурации показывает отсутствие IPv4-адреса и корректное назначение глобального IPv6-адреса, а также наличие link-local адреса интерфейса (?@fig-12).

рис. 12

- На маршрутизаторе VyOS выполнён переход в режим конфигурирования и изменено имя устройства на msk-bahis-gw-02. Корректность внесённых изменений проверена командой compare, после чего конфигурация применена командой commit и сохранена в файл конфигурации config.boot. Завершением этапа стала перезагрузка маршрутизатора для применения нового имени хоста на уровне системы (?@fig-13).

рис. 13

- На маршрутизаторе msk-bahis-gw-02 (VyOS) выполнена настройка IPv6-адресации интерфейсов локальной сети. В режиме конфигурирования интерфейсам eth0, eth1 и eth2 назначены IPv6-адреса 2001:db8:c0de:12::1/64, 2001:db8:c0de:13::1/64 и 2001:db8:c0de:11::1/64 соответственно, а также включена рассылка Router Advertisement для каждого интерфейса с соответствующими префиксами, что обеспечивает автоматическую конфигурацию узлов в подсетях (?@fig-14). Конфигурация применена и сохранена командами commit и save, после чего корректность назначения адресов подтверждена выводом команды show interfaces, где отображаются заданные IPv6-адреса на всех интерфейсах маршрутизатора (?@fig-15).

рис. 14

[рис. 15](https://github.com/ArsenioPacavira99/study_2025-2026_net-teche/tree/master/lab6/report/image/15

- В захваченном трафике на соединении сервера двойного стека с коммутатором фиксируются ICMP-пакеты IPv4, отражающие проверку связности между узлами IPv4-подсети и сервером. Наблюдаются запросы Echo (ping) request и соответствующие Echo (ping) reply, что подтверждает успешный обмен ICMP-сообщениями между адресами 172.16.20.10, 172.16.20.138 и 64.100.1.10. Также зафиксированы сообщения Destination unreachable (Port unreachable), указывающие на недоступность определённых сервисов или направлений, что соответствует логике изоляции подсетей (?@fig-24).

рис. 24

- Дополнительно анализ пакетов показывает, что обмен данными осуществляется на уровне Ethernet и IPv4 с инкапсуляцией ICMP, что позволяет определить MAC-адреса источника и назначения, тип протокола и временные характеристики передачи. Наличие повторяющихся ICMP-запросов и ответов подтверждает стабильность соединения, а ICMP-сообщения о недостижимости отражают корректную работу механизмов маршрутизации и фильтрации трафика в топологии с разделением IPv4 и IPv6 (?@fig-25).

рис. 25

## 2.3 Задание для самостоятельного выполнения

- Для подсети 1 (IPv4: 10.10.1.96/27) определены параметры адресного пространства: маска 255.255.255.224, адрес сети 10.10.1.96, broadcast 10.10.1.127, диапазон хостов 10.10.1.97–10.10.1.126, число хостов в сети — 30 (?@fig-26).

рис. 26

- Для подсети 2(IPv4: 10.10.1.16/28) рассчитаны характеристики: маска 255.255.255.240, адрес сети 10.10.1.16, broadcast 10.10.1.31, диапазон хостов 10.10.1.17–10.10.1.30, число хостов в сети — 14 (?@fig-27).

рис. 27

- Предложен вариант таблицы адресации для топологии с двумя подсетями IPv4/IPv6, где интерфейсам маршрутизатора gw-01 назначены минимальные адреса в подсетях: eth0 — 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, eth1 — 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64. Для узлов назначены адреса: PC1 10.10.1.99/27, 2001:DB8:1:1::a/64 со шлюзом 10.10.1.97 (gw-01); PC2 10.10.1.18/28, 2001:DB8:1:4::a/64 со шлюзом 10.10.1.17 (gw-01) (?@fig-28).

рис. 28

- Запущены GNS3 VM и GNS3, после чего создан новый проект. Отображаемые имена устройств изменены по заданному шаблону: коммутаторы — msk-bahis-sw-0x, маршрутизатор — msk-bahis-gw-0x, узлы VPCS — PCx-bahis (?@fig-29).

рис. 29

- На узле PC1-bahis выполнена настройка IPv4- и IPv6-адресации. Назначен IPv4-адрес 10.10.1.99/27 со шлюзом 10.10.1.97, затем добавлен глобальный IPv6-адрес 2001:DB8:1:1::a/64. Проверка командами show ip и show ipv6 подтверждает корректное назначение адресов и наличие link-local IPv6-адреса (?@fig-30), (?@fig-30)..

рис. 30

рис. 31

- На узле PC2-bahis настроен IPv4-адрес 10.10.1.18/28 со шлюзом 10.10.1.17, после чего назначен IPv6-адрес 2001:DB8:1:4::a/64. Вывод команд show ip и show ipv6 подтверждает правильность параметров IPv4 и IPv6 и автоматическое формирование link-local IPv6-адреса (?@fig-32), (?@fig-33).

рис. 32

рис. 33

- На маршрутизаторе VyOS msk-bahis-gw-01 выполнена настройка адресации интерфейсов с использованием минимальных адресов подсетей. Интерфейсу eth0 назначены адреса 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, интерфейсу eth1 — 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64; дополнительно включена рассылка Router Advertisement для IPv6-префиксов. Конфигурация применена и сохранена, что подтверждается выводом команды show interface(?@fig-34), (?@fig-35).

рис. 34

рис. 36

## 2.4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически отработаны принципы планирования, распределения и настройки адресного пространства IPv4 и IPv6 в локальной сети. Выполнено разбиение исходных сетей на подсети с заданным числом узлов, корректно определены их основные характеристики: адреса сетей, маски, диапазоны узлов и широковещательные адреса.

На практике реализована настройка двойного стека IPv4/IPv6 на оконечных устройствах и маршрутизаторах с использованием FRR и VyOS, при этом для интерфейсов маршрутизаторов были выбраны минимальные допустимые адреса в подсетях. Проверка связности с помощью команд ping и trace подтвердила корректную маршрутизацию внутри каждой подсети и работоспособность настроенного адресного плана.

Дополнительно было подтверждено логическое разделение IPv4- и IPv6-подсетей: узлы разных семейств адресации не имеют прямой связности между собой, за исключением сервера с двойным стеком, что соответствует условиям задания. Анализ захваченного трафика ICMP, ICMPv6 и ARP позволил наглядно проследить процессы обмена данными, разрешения адресов и диагностики недоступности, что подтверждает корректность конфигурации сети и механизмов маршрутизации.